ЕКОЛОГИЯ, РЕКУЛТИВАЦИЯ И АРХЕОЛОГИЯ

Общи положения

Газопроводът е съвкупност от тръби и съоръжения, който пренася природен газ от една или друга точка. В процеса на строителството му се нарушава земната повърхност за неговото полагане, при което следва да се спазват всички нормативни документи, които да гарантират основната цел на рекултивацията:

Теренът, който е нарушен в процеса на строителството, следва да бъде възстановен безусловно в първоначалния му вид.

Принципи и схеми на работа

Всички дейности по рекултивацията следва да се извършват съгласно „План за управление на  екология, здраве и сигурност”.

Рекултивацията на терени с асфалт, бетон, паваж или друго твърдо покритие се извършва както следва:

- строителните отпадъци, получени при прокопаването  на трасето се транспортират и депонират на определените от общините места.

- Изкопаната излишна неподходяща земна структура се транспортира и депонира само на определените от общините места;

- Използваният за полагане около тръбата фин пясък следва да се доставя със сертификат за качество само от лицензирани кариери.

- Земята, която се поставя над него, следва да има същата структура (връщане на старата), като е почистена от отпадъци, камъни и др.нехарактерни материали.

- В случаи на намиране на опасни предмети напр.азбест, те следва да се третират съгласно изискването на Програмата за работа с азбест.

- В случаи на намиране на археологични находки или такива с културна стойност, то те следва да се третират съгласно Програмата за културни находки.

- Възстановяването на настилката като тип, съдържание и характеристики следва да става съгласно изискването на общините, а при липса на такива се възстановява изходното състояние на терена.

Рекултивация на други терени:

- използват се принципите, изложени по-горе, като се възстановява първоначалния почвен слой. След първоначално пропадане, същият следва да се допълни с почва с първоначалния състав.

- Рекултивацията следва да засегне и възстановяване на растителността по трасето с изключение на тази, която не се допуска  от гледна точка на сигурността в рамките на сервитута  и тази, която собственикът на терена е загубил в процеса на строителство, освен ако е предпочел да бъде финансово компенсиран.

- Всички машини, работещи на строежа на газопровода, следва да отговарят на екологичните изисквания.

Специфични екологични изисквания:

- най-горния слой почва следва да се отстрани внимателно и да се защити по време на изкопните работи в зони с обработваема земя;

- изкопните работи следва да се извършват заедно със запълването възможно най-кратко време;

- ширината на изкопа следва да е сведена до минимум в горските масиви;

- количеството изкопана почва следва да се използва максимално;

- произходът на материала следва да е само от лицензирани кариери;

- изкопаната почва следва да се депонира само на определени от общините площадки.

Приложение

Регистър на видовете настилки по трасето на газопровода