## ОБЕКТ:  „Изграждане на газоразпределителна мрежа по улица от о.т.575-о.т.576, попадаща в обхвата на терени, собственост на „Индустриален и логистичен парк – Бургас“АД, находяща се в ПЗ „Север“ на гр.Бургас“

## Фаза:   Технически проект

## Част:   Пожарна безопасност

## Възложител:  “ИНДУСТРИАЛЕН И ЛОГИСТИЧЕН ПАРК – БУРГАС“ АД

|  | София, 2018 |  |
| --- | --- | --- |

ВЪЗЛОЖИТЕЛ :   „ИНДУСТРИАЛЕН И ЛОГИСТИЧЕН ПАРК – БУРГАС“ АД

Обект: „Изграждане на газоразпределителна мрежа по улица от о.т.575-о.т.576, попадаща в обхвата на терени, собственост на „Индустриален и логистичен парк – Бургас“АД, находяща се в ПЗ „Север“ на гр.Бургас“

ФАЗА:   Технически проект

ЧАСТ:   Пожарна безопаcност

ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА

ОБЩИ НОРМАТИВНИ ИЗИСКВАНИЯ

Възложителят „ИНДУСТРИАЛЕН И ЛОГИСТИЧЕН ПАРК – БУРГАС“ АД, възлага дейности по инвестиционно проектиране и строителство на преносната и газоразпределителната мрежа, съгласно издадената лицензия в съответсвие с инвестиционата си програма.

Разпределителната мрежа включва разпределителните газопроводи и съоръжения, необходими за транспортиране на природния газ от АГРС, до границата на собственост на потребителите. Елементите на разпределителните мрежи се предвижда да се разполагат подземно, в съответствие с предвижданията на подробните устройствени планове на населеното място, при спазване на нормативните отстояния до другите мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура.

Работният проект е изработен при спазване изискванията на:

- Закон за енергетиката (ЗЕ);

- Закон за устройството на територията (ЗУТ);

- Наредба за устройство и безопасна експлоатация на преносните и разпределителните газопроводи и на съоръженията, инсталациите и уредите за природен газ ( ДВ.бр.67 от 2004 г.);

- Наредба № 6 за технически правила и нормативи за проектиране , изграждане и използване на обектите и съоръженията за пренос, съхранение, разпределение и доставка на природен газ ( ДВ. бр. 107 от 2007 г. );

- Наредба № 4 / 2004 г. – за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти;

- Наредба № Із – 1971 от 29 октовмри 2009 г. за стоително- технически правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар ( ДВ, № 96 от 2009 г.);

- Наредба за специално ползване на пътищата ( ДВ, бр. 62/ 2001 г., изм. ДВ., бр 14 /2006 г, изм. ДВ, бр. 93/ 2006г. );

- Други нормативни документи.

1. Пасивни мерки за пожарна безопасност:

1.1. Проектни обемно планировъчни и функционални показатели на строежа, в т. ч. стълбищни клетки (брой, разположение, изпълнение, осветеност), асансьорни шахти, отделяне помещенията на разпределителни електрически табла, складови и производствени помещения, разстояния между сградите и съоръженията, брой и размери на евакуационните изходи от сграда, размери на пътищата за евакуация, пътища за противопожарни цели, отстояния от сгради и съоръжения на строежа до надземни и подземни инженерни проводи, и др.

Строежът представлява подземна инфраструктура – газоразпределителна мрежа, която  включва разпределителните газопроводи и съоръжения, необходими за транспортиране на природния газ до границата на собственост на потребителите и за поддържане на параметрите на природния  газ на изхода на мрежата в предварително зададени граници. Той ще се изгради от полиетилен РЕ 100 RC, отговарящ на изискванията на БДС EN 12007-2. Газоразпределителната мрeжа се разполага в урбанизираната територия, като местоположението и е в уличното платно, тротоарите или тревните площи.

1.2. Клас на функционална пожарна опасност:

Строежът съгласно чл. 137, ал. 2 от ЗУТ е втора категория – инфраструктурно съоръжение, а по Наредба № Із- 1971, ДВ № 96 от 2009 г. се приравнява (табл. 2, т.1) към подклас на функционална пожарна опастност Ф 5.1.

1.3. Степен на огнеустойчивост на строежа и на конструктивните му елементи

Обектът представлява подземно инфраструктурно съоръжение, поради което изчислителни стойности на носимоспособността, непроницаемостта, изолиращата способност и на други допълнителни критерии за определяне на огнеустойчивостта на строежа, в зависимост от вида и предназначението му, в т. ч. носещи стени и колони, междуетажни конструкции, фасадни и вътрешни стени, стени на евакуационните пътища, стълбищни рамена, инсталационни шахти, стени на складове и производствени помещения, врати в пожарозащитните прегради не са необходими.

В работния проект за Улична газопроводна мрежа на Индустриално логистичен парк – гр.Бургас са проектирани следните газопроводи и отклонения за захранване на клиенти в Промишлена зона – гр.Бургас:

Основната газопроводна тръба за този етап е проектирана с диаметър Ø 90, като се захранва от тръба със същия диаметър (обект на друг проект), от нея са предвидени отклонения с диаметри на тръбата Ø 32 между всеки две съседни УПИ, влизащи в обхвата на газификация – етап II-3a. Предвидени са спирателни съоръжения (кранове) при отклоненията за захранване на УПИ, както и на ключови места по основнoтo трасе. Пресичанията и успоредното полагане на газопроводните тръби спрямо другите подземни комуникации са съобразени с изискванията по Наредба №8.

Предвидени са следните дължини на газопроводните тръби за етап II-3a:

РЕ 100; RC

Ø   90 х 8,2 мм           -     487.05 м

Ø   32 х 3 мм              -     296.12 м

РЕ Общо            	-     783.17 м

1.4. Изчислителна (проектна) граница на огнеустойчивост на огнезащитаваните конструктивни елементи на сградата: огнезащита на стоманени конструктивни елементи с огнезащитни бои и състави, в т. ч. вида на сечението на стоманените конструктивни елементи, фактора на масивност, технически характеристики на огнезащитния състав:

Обектът представлява подземно инфраструктурно съоръжение, което не е в сграда или в технологичен колектор, обекта е подземен газопровод с РЕ 100 RC и няма конструктивни елементи.

1.5. Класове по реакция на огън на продуктите за конструктивни елементи, за покрития на вътрешни (стени, тавани и подове) и външни повърхности, за технологични инсталации, уредби и съоръжения (вентилационни, отоплителни, електрически и др. ), в зависимост от вида на сградата и предназначението на помещенията.

Обектът представлява подземно инфраструктурно съоръжение, което не е в сграда или в технологичен колектор, обекта е подземен газопровод с РЕ 100 RC и няма конструктивни елементи.

2.Активни мерки за пожарна безопасност:

2.1. Обемно планировъчни и функционални показатели за пожарогасителни инсталации, в зависимост от вида и предназначението на строежа, в т. ч. вид на инсталацията, площи, които подлежат на защита с пожарогасителна инсталация, проектни водни количества, блокировки и др.;

Обектът представлява подземно инфраструктурно съоръжение, което не е в сграда или в технологичен колектор, и не се налага защита с пожарогасителна инсталация.

2.2. Обемно планировъчни и функционални показатели за пожароизвестителни инсталации, в зависимост от вида и предназначението на строежа, в т. ч. вид на инсталацията, площи, които подлежат на защита с пожароизвестителна инсталация, местоположение на централата, степен на защита за оборудването, блокировки и др.;

Обектът представлява подземно инфраструктурно съоръжение, което не е в сграда или в технологичен колектор, и не се налага защита с пожароизвестителна инсталация.

2.3. Обемно планировъчни и функционални показатели за оповестителни инсталации, в зависимост от вида и предназначението на строежа, в т. ч площи, подлежащи на озвучаване; задействане на инсталацията и др;

Обектът представлява подземно инфраструктурно съоръжение, което не е в сграда или в технологичен колектор, и не се налага оповестителна инсталация.

2.4. Обемно планировъчни и функционални показатели за димо- топлоотвеждащи инсталации, в зависимост от вида и предназначението на строежа, в т.ч. помещения и зони, подлежащи на димо- и топлоотвеждане, определяне на незадимяемата зона в помещенията, определяне на димен сектор, крайност на обмена на димо- и топлоотвеждащите инсталации, брой, кратност на въдухообмена при аварийна вентилационна инсталация, размери и разположение на димо- и топлоотвеждащите устройства (люкове) и др;

Обектът представлява подземно инфраструктурно съоръжение, което не е в сграда или в технологичен колектор, и не се налага разработването на димо- топлоотвеждащи инсталации.

2.5. Функционални показатели за водоснабдяване за пожарогасене в зависимост от вида и предназначението на строежа, в т. ч. брой на пожарните хидранти, водопровод за пожарогасене, резервоар, водоизточник (обем), засмукване и въстановяване на водните количества и др.;

Обектът представлява подземно инфраструктурно съоръжение, което не е в сграда или в технологичен колектор, и не се налага водоснабдяване за пожарогасене.

2.6. Функционални показатели за преносими уреди и съоръжения за първоначано пожарогасене, в т.ч. вид и брой на уредите и съоръженията за помещение, етаж или за цялата сграда:

Обектът представлява подземно инфраструктурно съоръжение, което не е в сграда или в технологичен колектор, и не са необходими преносими уреди и съоръжения за първоначано пожарогасене.

2.7. Функционални показатели на евакуационно осветление, в зависимост от вида и предназначението на строежа, в т.ч. минимална осветеност по пътищата за евакуация, защита от топлина на елементите на инсталацията и др.;

Обектът представлява подземно инфраструктурно съоръжение, което не е в сграда или в технологичен колектор, и не налага евакуационно осветление.

2.8. План за евакуация

Обектът представлява подземно инфраструктурно съоръжение, което не е в сграда или в технологичен колектор, технологично няма обслужване от персонал, струпване на хора и техника, поради което не е необходимо да бъде разработен план и пътища за евакуация. При въвеждане в експлоатация газоразпределителното дружество разработва и съгласува с Гражданска защита авариен план за действия при бедствия и аварии.